Инструкция по эксплуатации: SPG5-C-15

Сетевой фильтр с разрядником защиты от перенапряжения

Благодарим вас за покупку сетевого фильтра с пятью розетками Gembird SPG5-C-15

Подключение

Подключите электрическую вилку фильтра SPG5-C-15 к источнику тока. Затем подключите потребителей (не более пяти) в розетки устройства. Включите фильтр

Самодиагностика

Красная подсветка выключателя в положении «ВКЛ» («I») означает, что устройство работает.

Свечение зеленого светодиодного индикатора «GROUNDED» означает наличие исправной цепи заземления.

Свечение красного светодиодного индикатора «PROTECTED» означает, что защитная цепь исправна.

Сведения о безопасности эксплуатации

Устройство предназначено для использования исключительно в помещении. Не допускайте попадания влаги и грязи на устройство.

Запрещается последовательное соединение двух или более сетевых фильтров.

Не накрывайте устройство во время работы.

После отключения электрической вилки фильтра от сети питающего напряжения в устройстве не остается остаточного потенциала.

Спецификация

Входное напряжение: переменный ток, до 250 В

Максимальная нагрузка: ток 16 А, до 4000 В А

Максимальная рассеиваемая энергия: 250 Дж

Рабочая температура окружающей среды: +10 … +40 C

Кабель питания: 4,5 м